WHITEBOX VIDEO REPLICATION

白模视频复刻项目需求与验收标准

外发简版 | V1.0

目标：使用简化白模复刻参考视频中的主体、场景、镜头与光照关系，重 点保证动作轨迹和时空关系可验证，而非追求精细美术还原。

适用于 Blender 白模动画、镜头预演、视频复刻与动作对齐项目

2026.07

# 一、项目目标与基本原则

核心原则 只要建模，就必须尽量与参考视频对齐；若某元素无法稳定对齐且不影响动作、轨迹或空间关系，则应简化或不建。

本项目不是精细美术复刻，而是对参考视频中的时空关系进行白模化表达。验收重点为：主体整体位置、大小、面部与身体朝向、运动轨迹、场景纵深、镜头运动、切镜时点、遮挡关系和基础光照。

## 1.1 建模范围判定

●    必须建模：影响空间一致性、镜头运动、人物运动轨迹、人物与场景交互、遮挡关系、主体接触关系或关键参照比例的元素。

●    可以简化：只承担轮廓、位置或尺度参考作用，且不影响镜头与动作判断的元素。

●    可以不建：纯装饰、纹理、复杂材质、细小结构，或无法稳定对齐且与验收目标无关的元素。

●    模型精细度以“足够支撑动作与空间验收”为上限，不额外追求真实材质和美术细节。

## 1.2 五项硬性验收维度

| 维度 | 硬性要求 |
| --- | --- |
| 主体 | 整体位置、大小、面部/身体朝向、运动轨迹 |
| 场景 | 空间透视、纵深关系、关键参照物比例与位置 |
| 镜头 | 切镜、运镜类型、节奏、视角、遮挡与稳定性 |
| 光照 | 方向、强弱、明暗关系、光源运动与相对效果 |
| 交付 | 视频与参考时长匹配，工程结构清晰，可复核、可修改 |
| 不合格的典型表现 白模“看起来像”，但主体站位、转向、动作节奏、镜头轨迹或场景纵深与参考视频明显不一致。 |  |

# 二、场景要求

场景的作用是支撑镜头、主体和关键事件的空间关系。场景是否搭建、搭建到什么程度，应由参考视频中的交互、遮挡、镜头运动和关键参照物共同决定。

图 1 场景验收关注：透视、距离、比例、遮挡与主体互动关系

## 2.1 场景必须搭建的情况

●    镜头存在推、拉、摇、移、环绕、跟拍等运动，背景空间会影响视差和透视变化。

●    主体需要在场景中行走、坐下、接触、穿过、进出画或与物体发生互动。

●    场景元素会遮挡主体、形成前后景层次，或决定切镜后的空间连续性。

●    参考视频中存在关键参照物，其比例、位置或距离用于判断主体尺度与运动轨迹。

●    切镜前后场景存在明显交集，需要保持空间连续性。

## 2.2 场景可简化或拆分的情况

●    固定机位、主体动作简单，背景仅承担色块或轮廓作用时，可使用低精度几何体。

●    切镜后的场景与上一镜头完全无交集，可按镜头分别建立独立场景或独立collection。

●    只需表现墙面、地面、桌面、门洞等大尺度边界时，不需要制作纹理、装饰和细小结构。

## 2.3 场景验收标准

| 检查项 | 合格标准 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 空间透视 | 主体与背景的消失关系、视差变化与参考一致 | 房间尺度错误、近大远小关系不匹配 |
| 关键参照物 | 比例、位置、距离和出入画时机准确 | 物体只是“放了”，但不参与空间判断 |
| 遮挡关系 | 前景/背景对主体的遮挡时点一致 | 遮挡提前或延后，人物穿模 |
| 主体互动 | 接触点、跨越、坐靠、穿过关系清楚 | 手脚悬空、接触面偏移 |
| 切镜连续性 | 有交集的镜头保持空间方向和尺度一致 | 切镜后左右关系或深度关系反转 |
| 硬性对齐 主体在场景中的站位、角度、比例与运动轨迹必须准确；场景不是“背景板”，而是镜头与动作关系的一部分。 |  |  |

# 三、主体要求

主体只需表达整体位置、大小、面部与身体朝向以及运动轨迹。人形主体优先使用球体表示头部，长方体或简化肢体表示身体与四肢。

图 2 人形主体建模等级 L0-L3

## 3.1 人形主体等级

| 等级 | 适用动作 | 结构要求 | 使用原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 站立、走动、对话、出入画 | 头部 + 整体躯干 | 优先使用，适合多数基础动作 |
| L1 | 坐下、弯腰、蹲下、俯身、躺卧 | 头部 + 上下躯干 | 需要表现躯干折叠或姿态变化 |
| L2 | 常规手臂、腿部动作 | 增加四肢，表达大致姿态 | 现阶段最常用，兼顾效率与可读性 |
| L3 | 持续复杂动作、关键关节动作 | 分段四肢或必要关节 | 仅在验收需要时使用，可按镜头回退 |

## 3.2 朝向标识

●    面部和身体必须分别具备清晰的朝向标识，用于判断转头、转身及面身不同步动作。

●    标识条必须贴合主体表面，使用高对比色，不接受悬空片、独立立体块、 凹陷或其他改变造型的形式。

●    同一主体的主体颜色在全片保持一致；多个主体必须使用可区分的颜色。

●    所有主体的朝向标识色应统一 ，便于快速验收。

## 3.3 动作与轨迹

●    主体在画面中的站位、尺寸、角度和可见性应与参考视频对齐。

●    运动轨迹需连续、流畅，关键动作的开始、峰值和结束时点应匹配参考。

●    翅膀、裙摆、头发等低频、影响轮廓或轨迹的动作需要表达；高频抖动和细碎摆动可忽略。

●    若四肢是否建模不影响验收，可使用更低等级；若某条手臂/腿承担关键动作，则按 L3 表达，其余部分可维持 L1/L2。

## 3.4 非人形主体

根据生物或物体轮廓，组合使用长方体、球体、圆柱体、圆锥体和胶囊体等基础几何体。重点是近似轮廓、质心、朝向和运动轨迹，避免为了“像”而引入过多不可控细节。

# 四、镜头要求

镜头需要尽可能保持参考视频的切镜时点、运镜方式、拍摄角度、画面构图及主体与空间的交互关系。

| 维度 | 硬性对齐标准 |
| --- | --- |
| 切镜 | 切镜时点与参考对齐；切换前后主体动作和空间关系连续。 |
| 运镜类型 | 推进、拉远、环绕、横移、跟拍、俯仰、摇摄等类型保持一致。 |
| 运镜节奏 | 单镜头内速度、加速度、停顿和节奏尽量匹配。 |
| 画面内容 | 主体在画面中的位置、大小、可见性、出入画时机对齐。 |
| 视角 | 机位高度、方向、俯仰/仰拍关系和焦段观感一致。 |
| 遮挡 | 前景穿插、被遮挡区域和重新出现的时点一致。 |
| 关键空间元素 | 关键物体在画面中的覆盖范围和相对位置一致。 |
| 镜头稳定性 | 手持感、抖动和平滑度与参考一致；允许一定容差，但不得影响轨迹判断。 |

## 4.1 镜头制作建议

●    先按参考视频完成分镜切段和时间轴标记 ，再逐镜头建立相机。

●    优先对齐关键帧：镜头起点、动作转折、主体出入画、遮挡发生、切镜前后。

●    相机运动应使用可编辑轨迹；避免用难以复核的随机抖动。

●    同一镜头中，若主体轨迹与相机轨迹共同作用，应分别校准，不能仅靠移动主体“凑画面”。

验收重点 镜头复刻不是只对齐首尾帧；shot 内的速度、加减速、节奏和主体相对画面的位置变化同样需要一致。

# 五、光照要求

基础阶段仅需表达光照方向、强弱、明暗关系及明显的光源运动。不追求阴影细节、真实材质反射或高成本渲染，可直接使用 Eevee。

| 检查项 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 基础光照 | 主光方向、强弱、主体与场景的明暗关系可读；无需精细阴影。 |
| 主体/环境区分 | 主体与环境在亮度、色相或饱和度上应存在足够区分 ，避免轮廓混淆。 |
| 相对光照对齐 | 参考画面中明显的亮暗区域、逆光/侧光关系应在白模中体现。 |
| 光源运动 | 参考中存在明显移动光、闪烁、扫光时，需要复刻其方向、范围和节奏。 |
| 复杂光效 | 只有当光效承担剧情、动作或空间判断功能时才制作；不包含普通基础日光。 |
| 渲染方式 | 默认 Eevee；无需 Cycles ，除非项目另行要求。 |

## 5.1 不合格情形

●    主体与场景无明显亮暗或色彩区分 ，导致轮廓和遮挡关系难以判断。

●    参考视频有明显光照变化，但白模中完全没有表达。

●    光照方向与参考相反 ，造成空间方向或人物朝向判断错误。

●    使用复杂材质或高成本渲染，但未提升动作、镜头或空间验收质量。

制作边界 光照服务于可读性和对齐验证，不以电影级质感为目标。没有明确验收价值的光影细节可以省略。

# 六、交付与验收流程

## 6.1 建议交付物

●    参考视频对应的白模复刻视频（MP4），时长、分辨率、帧率按项目约定。

●    可编辑 Blender 工程文件（ .blend），场景、主体、相机、灯光和镜头分段命名清晰。

●    若使用外部资源，需随工程打包或提供明确的相对路径 ，确保可在交付环境中打开。

●    重要镜头或特殊处理需在工程内备注，便于复核和修改。

## 6.2 验收顺序

| 步骤 | 验收项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 时间轴与切镜 | 确认总时长、镜头段落和切镜时点。 |
| 02 | 镜头与构图 | 确认机位、视角、运镜类型和节奏。 |
| 03 | 主体与动作 | 确认站位、朝向、比例、运动轨迹和关键动作。 |
| 04 | 场景与遮挡 | 确认透视、关键参照物、接触和遮挡关系。 |
| 05 | 光照与可读性 | 确认明暗、方向、光效和主体可辨识度。 |

# 附录：外发验收清单

以下清单可直接用于内部自检或甲乙双方验收。建议每个镜头逐项勾选 ，并记录需要修改的时间点。

| 模块 | 检查内容 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 | 站位、尺寸、面部朝向、身体朝向、关键动作与轨迹 | □ |  |
| 场景 | 透视、纵深、关键参照物、接触点、遮挡与切镜连续性 | □ |  |
| 镜头 | 切镜时点、运镜类型、速度节奏、视角、构图、稳定性 | □ |  |
| 光照 | 方向、强弱、主客体区分、明显光效与光源运动 | □ |  |
| 工程 | 命名清晰、资产可打开、时间轴可复核、修改路径明确 | □ |  |
| 输出 | 时长、分辨率、帧率、编码和文件命名符合约定 | □ |  |

— 文档结束 —